Haukland — API-data vi trenger

Vi ønsker å hente data fra SCADA via API i stedet for CSV-eksport.

1. Trend-data (timeintervall)

7 tags. Time-snitt holder — samme som dagens avg-hour-CSV.

| Tag | Enhet | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| HAUKLAND_G1_GEN_P_PV | kW | Generator aktiv effekt |
| HAUKLAND_G1_TURB_VF_PV | m³/s | Turbin vannføring |
| HAUKLAND_G1_TURB_VIRKNGRD_PV | % | Turbin virkningsgrad |
| HAUKLAND_STEMMEVT_KONTROLL_MAG_OVLOP_PV | m³/s | Stemmevatn overløp |
| HAUKLAND_STEMMEVT_KONTROLL_MAG_VOLUM_PV | Mill.m³ | Stemmevatn volum |
| HAUKLAND_STEMMEVT_KONTROLL_TOT_VF_PV | m³/s | Stemmevatn total vannføring |
| HAUKLAND_STEMMEVT_KONTROLL_MAG_FYLLGRD_PV | % | Stemmevatn fyllgrad |

Frekvens: 1 gang/time

Format ønskelig: JSON, eventuelt CSV hvis enklere

Tidssone: UTC

Eksempel på respons (JSON)

[

{

"tag": "HAUKLAND_G1_GEN_P_PV",

"timestamp": "2026-05-12T13:00:00Z",

"value": 1428.5,

"unit": "kW",

"quality": "Good"

},

{

"tag": "HAUKLAND_STEMMEVT_KONTROLL_MAG_FYLLGRD_PV",

"timestamp": "2026-05-12T13:00:00Z",

"value": 92.55,

"unit": "%",

"quality": "Good"

}

]

Eller CSV (samme som dagens eksport)

DateTime;Value (Cluster1.HAUKLAND_G1_GEN_P_PV);Unit (...);Value (..._MAG_OVLOP_PV);Unit (...)

2026-05-12 13:00:00.000;1428.5;kW;0;m3/s

2026-05-12 14:00:00.000;1432.1;kW;0;m3/s

2. Alarmer / hendelser

Ønsker hele alarmlog-tabellen, men ikke operatorlog (settpunkt-endringer trenger vi ikke).

Frekvens: når noe skjer (push), eller hver 5–10 min hvis polling

Format: samme som dagens eksport CSV

Eksempel-rad

timestamp;station;tag;text;alarmType;offTimestamp

2026-02-25T12:03:37.000Z;Haukland;HAUKLAND_G1_KONTROLL_STARTER_AL;G1 startsekvens pågår;event;2026-02-25T12:11:12.000Z

2026-02-25T11:47:26.000Z;Haukland;HAUKLAND_G1_TRAFO_DIFFVERN_KRITISK_AL;Trafo differensialvern kritisk;alarm;2026-02-25T11:56:18.000Z

Viktige tag-mønstre (klassifiserer drift/nedetid hos oss)

- *_STARTER_AL, *_STOPPER_AL — start/stopp

- *NODSTOPP*, *HURTIGSTOPP* — nødstopp

- *FEIL_AL*, *HAVARI*, *TURB_FEIL* — feil

- *_LL_AL, *_HH_AL — grenseverdialarmer

Men send gjerne hele alarmlog-tabellen — vi filtrerer selv på vår side.